|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет

Лабораторная работа № 4

По курсу Моделирование

Тема: Программно- алгоритмическая реализация моделей на основе дифференциальных уравнений в частных производных с краевыми условиями II и III рода.

Студент: Фам Куанг Ань

Группа: ИУ7И-66Б

Преподаватель: Градов В.М.

Москва

2021г

Цель работы : Получение навыков разработки алгоритмов решения смешанной краевой задачи при реализации моделей, построенных на квазилинейном уравнении параболического типа.

I. Аналитическая часть

Исходные данные.

1. Задана математическая модель

Уравнение для функции T(x, t)

|  | cT∂T∂t=∂∂xkT∂T∂x-2RαxT+2T0Rαx | (1) |
| --- | --- | --- |

Краевые условия

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

В обозначениях уравнения лекции

|  | px=2Rαx fu≡fx=2T0Rα(x) | (3) |
| --- | --- | --- |

2. Разностная схема с разностным краевым условием при x = 0 получена в лекции и может быть использована в данной работе. Самостоятельно надо получить интегро -интерполяционным методом разностный аналог краевого условия при x = l , точно так же, как это сделано при x = 0.

Для этого надо проинтегрировать на отрезке [xN-12, xN] выписанное выше уравнение (1) и учесть, что поток FN=αN(yN-T0), а FN-12=χN-12yN-1-yNh

3. Значения параметров для отладки (все размерности согласованы)

,      Вт/см К,

,    Дж/см3К.

=0.0134,    =1,      =4.35 10-4,      =1,

=2.049,  =0.563 10-3,  =0.528 105,   =1.

,  c=-α0d=α0αNlα0-αN,  d=αNlαN-α0

0.05 Вт/см2 К,

0.01 Вт/см2 К,

10 см,

300К,

0.5 см,

50 Вт/см2 (для отладки принять постоянным).

# 4. Физическое содержание задачи

- Сформулированная в данной работе математическая модель описывает нестационарное температурное поле T(x,t), зависящее от координаты x и меняющееся во времени.

- Свойства материала стержня привязаны к температуре, т.е. теплоемкость и коэффициент теплопроводности cT, kT зависят от T

- При x=0  цилиндр нагружается тепловым потоком Ft, в общем случае зависящим от времени.

Если в настоящей работе задать поток постоянным, т.е. F(t) = const, то будет происходить формирование температурного поля от начальной температуры T0  до некоторого установившегося (стационарного) распределения T(x, t). Это поле в дальнейшем с течением времени меняться не будет. Это полезный факт для тестирования программы.

Если после разогрева стержня положить поток F(t) = 0, то будет происходить остывание, пока температура не выровняется по всей длине и не станет равной T0.

При произвольной зависимости потока F(t) от времени температурное поле будет как-то сложным образом отслеживать поток.

Замечание : Варьируя параметры задачи, следует обращать внимание на то, что решения, в которых температура превышает примерно 2000К, физического смысла не имеют и практического интереса не представляют.

5. Разностная схема

|  | K0y0+M0y1=P0Anyn-1-Bnyn+Dnyn+1=-Fn, 1≤n≤N-1 KNyN+MNyN-1=PN | (4) |
| --- | --- | --- |

Где

An=χn-12τh

Dn=χn+12τh

Bn=An+Dn+cnh+pnhτ

Fn=fnhτ+cnynh

Для величин χn±12  можно получить различные приближенные выражения, численно вычисляя интеграл методом трапеций

|  | χn±12=2knkn±1kn+kn±1 | (3) |
| --- | --- | --- |

6. Краевые условия

Обозначим

| F= -k(T)∂T∂x | (4) |
| --- | --- |

px=2Rαx

fu≡fx=2T0Rα(x)

Разностные аналоги краевых условий при x = 0

h8c12+h4 c0 + χ12τh +τh8 p12+τh4p0 y0+h8 c12 - χ12τh+τh8p12  y1=h8 c12 y0+y1+h4  c0 y0+F τ+τh4 ( f12+  f0  )

Тогда

K0=h8c12+h4 c0 + χ12τh +τh8 p12+τh4p0M0=h8 c12 - χ12τh+τh8p12P0=h8 c12 y0+y1+h4  c0 y0+F τ+τh4 ( f12+  f0  )

Разностный аналог краевого условия при x = l

Проинтегрируем уравнение (1) на отрезке [xN-12, xN] и на временном интервале [tm,tm+1]

XN-12XNdx tmtm+1cT∂T∂tdt=-tmtm+1dt XN-12XN∂F∂x dx- XN-12XNdx tmtm+1pxTdt + XN-12XNdxtmtm+1fTdt

при вычислении внутренних интегралов по справа в уравнении применен метод правых прямоугольников

XN-12XNc(T-T)dx =-tmtm+1(FN-FN-12)dt - XN-12XNpTτdx  + XN-12XNfτdx

Интегралы по x в вычислим методом средних, а первый интеграл в правой части (по времени) - по-прежнему, методом правых прямоугольников, получим

h4cNyN-yN+cN-12yN-12-yN-12=-τ(FN-FN-12)-τh4(pNyN+pN-12yN-12)+τh4(fN+fN-12)

Подставим в полученное уравнение

yN-12=yN+yN-12

yN-12=yN+yN-12

FN=αNyN-T0

FN-12=χN-12yN-1-yNh

Получим

h8cN-12-τhχN-12+τh8pN-12yN-1+h4cN+h8cN-12+ταN+τhχN-12+τh4pN+τh8pN-12yN=h4cNyN+h8cN-12yN+h8cN-12yN-1+ταNT0+τh4(fN+fN-12)

Тогда

KN=h4cN+h8cN-12+ταN+τhχN-12+τh4pN+τh8pN-12MN=h8cN-12-τhχN-12+τh8pN-12PN=h4cNyN+h8cN-12yN+h8cN-12yN-1+ταNT0+τh4(fN+fN-12)

7. Метод простых итераций

Для решения разностной системы исползуется метод простых итераций. Обозначим текующую итерацию s, а предыдущую s-1, тогда процесс организуется по схеме

K0s-1y0+M0s-1y1=P0s-1Ans-1yn-1s-Bns-1yns+Dns-1yn+1s=-Fns-1KNs-1yN+MNs-1yN-1=PNs-1

Все коэффтциенты берутся на (s-1)-ой итерации, т.е они известны. Получили обычную линейную схему, решение которой осуществляется методом прогонки, показанным ниже.

Итерации прекращаются при условии

maxyns-yns-1yns≤ ε, для всех n=0, 1, …, N

8. Метод прогонки

Прямой ход : предполагаем, что система уравнений имеет вид

Aiyi-1+Biyi+Ciyi+1=Di,  i=0..N

Все прогоночные коэффициенты можно найти по формулам

ξ1=-K0M0ξi+1= -CiAiξi+Bi,  i=1..N-1

и

η1=P0M0ηi+1= Di-AiηiAiξi+Bi,  i=1..N-1

Обратный ход :

Находим начальное значение xN

yN=DN-ANηNANξN+BN=PN-KNηNKNξN+MN

Остальные значения находятся по формуле

yi=ξi+1yi+1+ηi+1

II. Код программы

- import numpy as np

- import math

- import matplotlib.pyplot as plt

- from matplotlib import cm

- from mpl_toolkits import mplot3d

- #constants

- a1 = 0.0134

- b1 = 1

- c1 = 4.35e-4

- m1 = 1

- a2 = 2.049

- b2 = 0.563e-3

- c2 = 0.528e5

- m2 = 1

- alpha0 = 0.05

- alphaN = 0.01

- l = 10

- d = alphaN * l / (alphaN - alpha0)

- cc = -alpha0 * d

- T0 = 300

- R = 0.5

- Ft = 50

- eps1 = 10e-4

- eps2 = 10e-4

- def plot2d(x, y, xlabel, ylabel, title):

- plt.plot(x, y, 'c')

- plt.xlabel(xlabel)

- plt.ylabel(ylabel)

- plt.title(title)

- plt.grid(True)

- plt.show()

- def plot3d(x, y, z):

- fig = plt.figure()

- ax = plt.axes(projection='3d')

- ax.plot_surface(x, y, z, rstride=1, cstride=1, cmap='viridis', edgecolor='none')

- #ax.set_title("")

- fig.show()

- plt.show()

- #ax[n-1]+bx[n]+cx[n+1]=d

- def tridiagonal_method(a, b, c, d):

- n = len(a) - 1;

- xi = [None for i in range(n+1)]

- xi[1] = -c[0]/b[0]

- eta = [None for i in range(n+1)]

- eta[1] = d[0]/b[0]

- for i in range(1, n):

- xi[i+1] = -c[i]/(a[i]*xi[i]+b[i])

- eta[i+1] = (d[i]-a[i]*eta[i])/(a[i]*xi[i]+b[i])

- res = [None for i in range(n+1)]

- res[n] =(d[n]-a[n]*eta[n])/(a[n]*xi[n]+b[n])

- for i in range(n-1, -1, -1):

- res[i] = xi[i+1]*res[i+1]+eta[i+1]

- return res

- def k(T):

- return a1 * (b1 + c1 * T**m1)

- def c(T):

- return a2 + b2 * T**m2 - c2 / T**2

- def alpha(x):

- return cc / (x - d)

- def p(x):

- return 2/R * alpha(x)

- #f(T) = f(x)

- def f(x):

- return 2*T0/R * alpha(x)

- def solve_equation_system(old_T, prev_T_by_time, tau, N):

- _a = []

- _b = []

- _d = []

- _f = []

- h = l / N

- def cal_plus_half(func, start, end):

- return (func(start) + func(end)) / 2

- def c_(n):

- return c(old_T[n])

- def c_plus(n):

- return cal_plus_half(c, old_T[n], old_T[n+1])

- def chi_plus(n):

- return cal_plus_half(k, old_T[n], old_T[n+1])

- def p_plus(n):

- return (p(n) + p(n+h)) / 2

- def f_plus(n):

- return (f(n) + f(n+h)) / 2

- def p_(n):

- return p(h*n)

- def f_(n):

- return f(h*n)

- #the left boundary condition x = 0

- _a.append(0)

- _b.append(h/8*c_plus(0)

- + h/4*c_(0)

- + tau/h*chi_plus(0)

- + tau*h/8*p_plus(0)

- + tau*h/4*p(0))

- _d.append(h/8*c_plus(0)

- - tau/h*chi_plus(0)

- + tau*h/8*p_plus(0))

- _f.append(h/8*c_plus(0)*(prev_T_by_time[0]+prev_T_by_time[1])

- + h/4*c_(0)*prev_T_by_time[0]

- + tau*Ft

- + tau*h/4*(f_plus(0) + f(0)))

- #1 <= n <= N-1

- for i in range(1, N):

- _a.append(tau/h*chi_plus(i-1))

- _d.append(tau/h*chi_plus(i))

- _b.append(-(_a[-1] + _d[-1] + c_(i)*h + p_(i)*h*tau))

- _f.append(-(f_(i)*h*tau + c_(i)*prev_T_by_time[i]*h))

- #the right boudary condition x = l

- _a.append(h/8*c_plus(N-1)

- - tau/h*chi_plus(N-1)

- + tau*h/8*p_plus(N-1))

- _b.append(h/4*c_(N)

- + h/8*c_plus(N-1)

- + tau*alphaN

- + tau/h*chi_plus(N-1)

- + tau*h/4*p_(N)

- + tau*h/8*p_plus(N-1))

- _d.append(0)

- _f.append(h/4*c_(N)*prev_T_by_time[N]

- + h/8*c_plus(N-1)*prev_T_by_time[N]

- + h/8*c_plus(N-1)*prev_T_by_time[N-1]

- + tau*alphaN*T0

- + tau*h/4*(f_(N)+f_plus(N-1)))

- return tridiagonal_method(_a, _b, _d, _f)

- def check(res1, res2, eps):

- tmp = 0

- for i in range(len(res2)):

- tmp = max(tmp, math.fabs((res2[i]-res1[i])/res2[i]))

- if tmp <= eps:

- return True

- else:

- return False

- #simple iteration metho

- def solve(tau, N):

- h = l / N

- time = 0

- old_T = [T0] * (N+1)

- new_T = [None] * (N+1)

- res = [old_T]

- while True:

- old_T = res[-1]

- while True:

- new_T = solve_equation_system(old_T, res[-1], tau, N)

- if check(old_T, new_T, eps1):

- break

- old_T = new_T

- time += tau

- res.append(new_T)

- if check(res[-2], res[-1], eps2):

- break

- return res

- if __name__ == "__main__":

- tau = 1

- N = 100

- res = np.array(solve(tau, N))

- #3d surface T(x, t)

- x = np.linspace(0, l, N+1)

- y = np.arange(len(res))

- X, Y = np.meshgrid(x, y)

- Z = res

- plot3d(X, Y, Z)

- #Зависимость температуры от координаты стержня

- x = np.linspace(0, l, N+1)

- for T in res[:10]:

- plt.plot(x, T)

- plt.xlabel("Длина, см")

- plt.ylabel("Температура, K")

- plt.grid(True)

- plt.show()

- #Зависимость температуры от времени

- t = np.arange(len(res))

- for T in res.transpose()[:10]:

- plt.plot(t, T)

- plt.xlabel("Время, сек")

- plt.ylabel("Температура, K")

- plt.grid(True)

- plt.show()

III. Результат работы

1. Представить разностный аналог краевого условия при x  l и его краткий вывод интегро -интерполяционным методом

См Разностный аналог краевого условия при x = l

2. График зависимости температуры T(x,t)

Рис. 1 : Трехмерный график изменения температуры по времени и длине

3. График зависимости температуры от координаты при нескольких фиксированных значениях времени (аналогично рисунку в лекции) при заданных выше параметрах. Обязательно представить распределение в момент времени, соответствующий установившемуся режиму, когда поле перестает меняться с некоторой точностью (например Tt+τ-T(t)T(t+τ)<10-4 ), т.е. имеет место выход на стационарный режим. На этой стадии левая часть дифференциального уравнения близка к нулю

Рис. 2 : Зависимость температуры от координаты стрержня

4. График зависимости T(xn,t) при нескольких фиксированных значениях координаты xn. Обязательно представить случай n=0, т.е x=x0=0

Рис. 3 : Зависимость температуры от координаты времени

Самый верхний синий график – при x = 0

IV. Вопросы

1. Приведите результаты тестирования программы (графики, общие соображения, качественный анализ).

- Ввести F0(тепловой поток) равным нулю. Это значит, что тепловое нагружение отсутствует, поэтому температура стержня будет везде равна температуре окружающей среды

Рис. 4 : T(x, t) при F0=0

Рис. 5 : Зависимость температуры от координаты стрержня при F0=0

- Ввести  F0(тепловой поток) меньше нуля. Это означает, что съем тепла идет слева, поэтому температура будет увеличиваться от 0 до l

Рис. 6 : T(x, t) при F0=-10

Рис. 7 : Зависимость температуры от координаты стрержня при F0=-10